Министерство просвещения и науки КБР

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»

(ГБПОУ «КБКС»)

| Рассмотрены на заседании ЦМК общепрофессиональных дисциплин Протокол №______ от _____2024 г. Председатель _________ /Н.В. Магомедова/ | «Утверждаю» Зам.директора по УМПР ГБПОУ «КБКС» _______________ /Е.В. Карачаева |
| --- | --- |

- КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ

- ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

По дисциплине ОП 05. «Общие сведения об инженерных системах»

Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

- Разработчик: Газданова З.Э. – преподаватель ГБПОУ «КБКС»

- Нальчик, 2024 г.

- Пояснительная записка

Диагностическая работа по дисциплине ОП 05. «Общие сведения об инженерных системах» разработана для проверки остаточных знаний по дисциплине у студентов  специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Диагностическая работа составлена в виде тестовых заданий, разработанных в соответствии с рабочей программой и включает в себя 3 варианта по 30 вопросов.

Студентам предлагается внимательно прочитать каждый вопрос и предлагаемые варианты ответов. Отвечать только после того, как поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. На выполнение отводится 40 минут.

Тестовые задания необходимо выполнять в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает затруднение, его необходимо пропустить и выполнить те, в ответах на которые уверены.

При выполнении заданий нельзя пользоваться интернет - ресурсами, учебной и вспомогательной литературой.

Эталоны ответов прилагаются.

Критерии оценок:

оценка «5» – 26-30 правильных ответов, не менее 90% правильных ответов,

оценка «4» –  21-25 правильных ответов, не менее 70% правильных ответов,

оценка «3» –  16-20 правильных ответов, не менее 50% правильных ответов,

оценка «2» –  менее 15 правильных ответов, менее 50% правильных ответов.

ОП 05. «Общие сведения об инженерных системах»

Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Вариант 1

1. На сколько видов подразделяют подземные сети?

а) 5;				б) 3;				в) 4.

2. От чего зависит размещение распределительных трасс?

а) от проходимости;

б) от рельефа местности и планировочного решения,

в) от направления.

3. Дайте определение плотности:

а) отношение силы, действующей на площадку в нормальном к ней направлении, к площади;

б) отношение массы к объему;

в) отношение силы к массе.

4. Дайте определение: установившимся движением жидкости называют движение, при котором:

а) скорость потока и давление в любой его точке не изменяются с течением времени;

б) скорость потока и давление в любой его точке изменяются с течением времени.

в) живые сечения и средние скорости потока изменяются по его длине.

5. Закончите определение: течение, при котором слои жидкости перемешиваются, а отдельные частицы совершают неупорядоченное хаотическое движение, называют:

а) ламинарное;		б) наливное;			в) турбулентное.

6. Какие характеристики относятся к физическим свойствам воды?

а) температура, цветность, мутность, привкус, запах;

б) жесткость ,содержание солей, цвет, мутность;

в) заселенность бактериями, окисляемость.

7. В каких населенных пунктах устраивают горячее водоснабжение?

а) во всех городах;

б) в городах с высоким уровнем благоустройства;

в) зависит от материалов.

8. Какого диаметра стальные трубы используются для внутренней водопроводной сети?

а) 20-110 мм;			б) 10-150 мм;			в) 50-150 мм.

9. На какое количество категорий подразделяют сточные воды?

а) 3;				б) 2;				в) 4.

10. По каким укрупненным показателям выбирают мощность источника тепла?

а) по количеству жителей;

б) по количеству зданий;

в) оба ответа верны.

11.Наиболее совершенная форма теплового источника, где источником тепла может служить:

а) теплоэлектроцентраль;

б) атомная электростанция;

в) газораспределительные станции.

12. Сколько видов топлива для работы системы отопления?

а) твердое, жидкое, газообразное;

б) пастообразное, гель, каменоугольное;

в) твердое, газообразное, гель.

13. Вентилятор, применяемый в механической системе вентиляции, который представляет собой полый цилиндр с закрепленными на его боковой поверхности наклонными лопастями, называется:

а) центробежный вентилятор,

б) калорифер,

в) осевой вентилятор.

14. Модель вязкой несжимаемой жидкости – это жидкость:

- имеющая вязкость и неизменную плотность,

- имеющая свойства электропроводности и сжимаемости;

- лишенная свойства вязкости и сжимаемости.

15. Гидростатический парадокс заключается в том, что:

а) сила давления среды на дно сосуда не зависит от его формы,

б) давление в покоящейся жидкости линейно зависит от вертикальной координаты

в) при переходе системы из одного равновесного состояния в другое объем жидкости в ней не изменяется

16. Наука «Гидростатика» изучает:

а) законы движения жидкостей и газов с учетом причин этого движения;

б) законы движения жидкости и газа без учета причин этого движения;

в) законы жидкости и газа, находящиеся в покое.

17. Какие потребители в первую очередь отключаются от сети при недопустимом повышении потребляемой мощности электроэнергии?

а) первой категории;		б) второй категории;	в) третьей категории,

18. Какое количество фаз имеют линии электропередач переменного тока?

а) шесть фаз;			б) одну фазу;			в) три фазы.

19. Какова номинальная частота переменного тока в Российской Федерации?

а) 50Гц;			б) 100Гц;			в) 60Гц.

20. Наиболее экономичный вид расселения в отношении капитальных затрат:

а) города;			б) поселки;			в) села.

21. Резервуары служат для:

а) поддержания конструкции;

б) получения ключевой воды;

в) хранения запасов воды.

22. В каких единицах измеряется гидростатическое давление?

а) единица силы, деленная на площадь;

б) давление на площадь;

в) сила на давление.

23. Диаметры отводных труб в системах внутренней канализации:

а) определяют с учетом экономического фактора;

б) принимаются конструктивно,

в) должны быть не меньше 200 мм.

24. Жидкость, это физическое вещество, способное:

а) заполнять пустоты;

б) изменять форму под действием сил;

в) изменять свой объем;

г) способное течь.

25. Материал трубопроводов сетей внутреннего водопровода выбирают в зависимости от:

а) свободного напора на вводе в здание;

б) минимального требуемого напора в сети;

в) требований к прочности материала и к качеству воды, её температуре и 	давлению.

26. Дайте определение: свойство жидкости изменять объем при изменении давления, это:

а) сжимаемость;

б) вязкость;

в) температурное расширение.

27. Отопительные приборы, которые имеют ребристую поверхность большой площади и очень высокой теплоотдачи, это:

а) конвекторы,

б) радиаторы из чугуна;

в) бетонные отопительные панели.

28. Свободный напор — это:

а) пьезометрический напор, отмеренный от поверхности земли в данной точке,

б) геометрическая высота подъема воды;

в) теоретический предел подъема воды;

29. Расход воды на внутреннее пожаротушение зависит от:

а) категории здания по пожарной опасности, высоты и объема здания,

б) числа струй и диаметра спрыска;

в) этажности здания и его назначения.

30. Термин «идеальная жидкость» означает:

а) невязкая жидкость,	б) электропроводящая среда;	в) текучая среда.

ОП 05. «Общие сведения об инженерных системах»

Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

ВАРИАНТ 2

1. К транзитным подземным сетям относятся сети, которые:

а) проходят через город ,но в городе не используются,

б) ответвляются от магистральных сетей и подводятся непосредственно к домам;

в) основные сети города, по которым подаются или отводятся основные виды носителей в городе.

2. Расстояния от подземных сетей до зданий, сооружений и соседних подземных сетей:

а) регламентируется;

б) не регламентируется;

в) сводится с проектным решением и объёмами работ.

3. Сколько способов есть для  прокладки инженерных сетей?

а) 1;			б) 5;			в) 3.

4. Закончите определение: свойство оказывать сопротивление относительному движению частиц жидкости это:

а) температурное расширение;

б) сжимаемость жидкости;

в) вязкость жидкости.

5. Что называется водосливом?

а) короткая труба, присоединенная к отверстию в тонкой стенке;

б) сооружение, через которое происходит перелив жидкости,

в) протяженный трубопровод.

6. Дайте характеристику безнапорным водам:

а) заполняют водоносные горизонты не полностью и имеют свободную поверхность;

б) вскрывают водоносный горизонт и поднимаются до пьезометрической высоты;

в) заполняют водоносные горизонты полностью.

7. Для предупреждения нагревания воды в летнее время года глубину заложения трубопроводов следует принимать:

а) не менее 0,5м;		б) не менее 0,1м;		в) не более 1м.

8. По конструкции водопроводные сети устраивают:

а) кольцевой системой;

б) тупиковыми,

в) смешанными.

9. Для подачи воды и использования её в жилых, общественных и производственных помещениях применяется:

а) хозяйственно-питьевая система водоснабжения;

б) производственная;

в) противопожарная.

10. Какое количество систем внутреннего трубопровода по конструкции Вы знаете?

а) 3;				б) 4;				в) 5.

11. Система, представляющая собой удаление отходов кузовными мусоровозами?

а) баковая;			б) контейнерная;		в) самовывозная.

12. Какие виды трубопроводов тепловых сетей Вы знаете?

а) транзитные, магистральные, распределительные и кольцевые;

б) проточные, магистральные, распространительные и кольцевые;

в) транзитные, магистральные, распространительные и кольцевые.

13. Тепловые сети, которые проводят тепло к жилым и общественным зданиям, называют:

а) промышленными;		б) смешанными;		в) коммунальными.

14. Отопительные приборы, которые состоят из стальных труб диаметром 32…100мм, соединенных сваркой, это:

а) трубные регистры;	б) радиаторы из чугуна;		в) конвекторы.

15. По назначению в системе газоснабжения газопроводы классифицируют на:

а) распределительные, импульсные и задувные;

б) городские, распределительные, импульсные и продувные,

в) городские, распределительные, поселковые.

16. Кипение жидкости – это процесс:

- деформации жидкости;

- испарения жидкости внутрь пузырьков воздуха,

- испарения жидкости с ее свободной поверхности.

17. Термин «идеальная жидкость» означает:

- невязкая жидкость,	б) электропроводящая среда;	в) текучая среда.

18. Точка приложения результирующей силы неравномерного давления жидкости 	на плоскую или криволинейную стенку называется:

а) полюсом;			б) метацентром;		в) центром давления.

19. Для чего служат резервуары?

а) для поддержания конструкции;

б) для получения ключевой воды;

в) для хранения запасов воды.

20. Безвихревое движение жидкости – это движение:

а) потенциальное,

б) с постоянной угловой скоростью вращения;

в) турбулентное.

21. Совокупность электроприёмников производственных установок цеха, присоединенных с помощью электросетей, называется

а) приемником электроэнергии;

б) элекропотребителем;

в) пунктом электропитания.

22. Как называются науки, на которые делится гидравлика?

а) гидростатика и гидромеханика;

б) гидромеханика и гидродинамика;

в) гидростатика и гидродинамика,

г) гидрология и гидромеханика.

23. Частицы жидкости, испытывающие наибольшее напряжение сжатия от действия гидростатического давления, находятся:

а) на дне резервуара;

б) на свободной поверхности;

в) у боковых стенок резервуара;

г) в центре тяжести рассматриваемого объема жидкости.

24. Вентилятор, применяемый в механической системе вентиляции, который представляет собой колесо с лопастями, закрепленное на валу двигателя, называется:

а) калорифер;			б) кондиционер			в) осевой вентилятор.

25. Диаметры труб для систем внутреннего водоснабжения:

а) принимаются конструктивно;

б) определяют с учетом экономического фактора;

в) должны быть не меньше 50 мм,

26. В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ?

а) в паскалях;			б) в джоулях;

в) в барах;			г) в стоксах.

27. Потери напора на участке водопроводной сети не зависят от:

а) длины трубы;	б) скорости движения воды;	в) расхода и диаметра.

28. Обнаружить скрытые утечки в системе внутреннего водопровода можно с помощью:

а) контрольно-спускного крана, устанавливаемого в водомерном узле;

б) водомера;

в) манометра или акустического коррелятора.

29. Какие характеристики относятся к химическим свойствам воды?

а) температура, цветность, мутность, привкус, запах;

б) заселенность бактериями, окисляемость;

в) жесткость ,содержание солей.

30. Системы горячего водоснабжения подразделяются:

а) централизованные и децентрализованные (местные);

б) циркуляционные и прямоточные;

в) с тепловыми пунктами и с местными водонагревателями.

ОП 05. «Общие сведения об инженерных системах»

Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

ВАРИАНТ 3

1. К распределительным (разводящим) сетям относятся сети, которые:

а) основные сети города, по которым подаются или отводятся основные виды носителей в городе

б) ответвляются от магистральных сетей и подводятся непосредственно к домам;

в) проходят через город ,но в городе не используются.

2. При проектировании магистральных трасс подземных коммуникаций их делают:

а) прямолинейными;

б) криволинейными;

в) параллельными,

3. Как прокладывают коммуникации?

а) только последовательно;		б) только в разброс;		в) одновременно.

4. Наука, изучающая законы равновесия и движения жидкостей называется:

а) жидкостатика;			б) гидростатика;		в) гидравлика.

5. В каких единицах измеряется гидростатическое давление?

а) единица силы, деленная на площадь;

б) давление на площадь;

в) сила на давление.

6. Строительными нормами предусмотрено, что для наружного пожаротушения необходим расход воды, равный:

а) 100л/с;		б) 150л/с;		в) 120л/с.

7. Для удобства эксплуатации и ремонта инженерных сетей предусматривают установку:

а) бетонного каркаса;

б) различной арматуры;

в) деревянного короба.

8. Как называется минимальный напор воды в месте присоединения ввода?

а) прямолинейным;		б) равномерным;		в) гарантированным.

9. Какую конструкцию сети применяют в случае, когда требуется надежная бесперебойная подача воды?

а) тупиковую;		б) кольцевую,		в) зонную (многозонная).

10. Теплоносителем может служить:

а) вода с температурой 95ºС и выше;

б) газ высокого давления;.

в) газ низкого давления.

11. Какие тепловые сети наиболее распространены в нашей стране?

а) двухтрубные;		б) многотрубные;		в) однотрубные.

12. Наиболее удобный способ прокладки теплопроводов:

а) в проходных коллекторах;

б) в непроходных каналах,

в) полупроходные каналы.

13. Какие системы объединяют в себе функции отопления и вентиляции?

а) система печного отопления;

б) система водяного отопления;

в) система воздушного отопления.

14. Системы вентиляции подразделяются:

а) по способу создания потока воздуха;

б) по зоне обслуживания;

в) оба ответа верны.

15. В каких отраслях используется природный газ?

а) в промышленности;

б) в жилищно-коммунальном хозяйстве;

в) оба ответа верны.

16. Конденсация – это процесс:

а) сопротивления среды сдвигающему усилию;

б) образования в жидкости пузырьков воздуха .

в) перехода вещества из газообразного состояния в жидкое,

17. Сжимаемость – это способность среды:

а) изменять свой объем при изменении температуры;

б) неограниченно деформироваться при движении .

в) изменять свой объем под действием внешнего давления,

18. Абсолютное давление жидкости в точке представляет собой:

а) превышение давления над атмосферным;

б) полное напряжение сжатия от действия всех массовых и поверхностных 	сил,

приложенных к жидкости в данной точке,

в) полное напряжение растяжения от действия всех массовых и 	поверхностных сил, приложенных к жидкости в данной точке.

19. Какая мощность генерируется за счет длины проводов линии электропередачи?

а) реактивная мощность;

б) активная и реактивная мощность;

в) активная мощность.

20. Какой из металлов, используемых в проводах, имеет наименьшее удельное сопротивление?

а) медь,			б) сталь;			в) алюминий.

21. Каким образом осуществляется натяжение проводов воздушных линий?

а) за счет крепления к промежуточным опорам;

б) за счет крепления к анкерным опорам,

в) за счет крепления к инженерным сооружениям.

22. К чему приводит превышение генерируемой в сети реактивной мощности над потребляемой?

а) к снижению напряжения в сети;

б) к росту напряжения в сети,

в) к росту частоты переменного тока в сети.

23. С помощью каких геодезических инструментов производят разбивку?

а) теодолит;			б) нивелир;			в) оба ответа верны.

24. Распределительное устройство (трансформатор), расположенное на территории крупного предприятия, называется:

а) центральным распределительным пунктом;

б) главной понижающей станцией;

в) центром питания.

25. «Давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам этой жидкости по всем направлениям одинаково». Этот закон сформулировал:

а) Ньютон;			б) Паскаль;

в) Никурадзе;			г) Жуковский.

26. Максимальный срок восстановления неприкосновенного противопожарного запаса воды при достаточном дебите источника водоснабжения для городских населенных пунктов составляет:

а) 24 часа;			б) 72 часа,

в) 36 часов;			г) 48 часов.

27. Вязкость – это способность среды:

- изменять объем под действием внешнего давления;

- оказывать сопротивление сдвигающему усилию,

- изменять свой объем при изменении температуры.

28. Свободный напор — это:

а) пьезометрический напор, отмеренный от поверхностиземли в данной точке,

б) геометрическая высота подъема воды;

в) теоретический предел подъема воды;

29. Диаметры труб для систем внутреннего водоснабжения:

а) принимаются конструктивно;

б) определяют с учетом экономического фактора;

в) должны быть не меньше 50 мм,

30. Расход воды на внутреннее пожаротушение зависит от:

а) категории здания по пожарной опасности, высоты и объема здания,

б) числа струй и диаметра спрыска;

в) этажности здания и его назначения.

Эталоны ответов

| Вариант Вопрос | 1 | 2 | 3 | Вариант Вопрос | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | б | а | б |  | в | б | в |
|  | б | а | в |  | в | а | в |
|  | б | в | а |  | в | в | в |
|  | а | в | в |  | а | в | а |
|  | в | б | а |  | а | а | а |
|  | а | а | а |  | в | б | б |
|  | б | а | б |  | а | в | б |
|  | б | б | в |  | б | а | в |
|  | а | а | б |  | б | в | а |
|  | в | а | а |  | в | в | б |
|  | а | а | а |  | а | а | б |
|  | в | а | б |  | а | б | б |
|  | в | в | в |  | а | в | а |
|  | а | а | в |  | а | в | в |
|  | в | б | в |  | а | а | а |